生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一

期）产业孵化中心

项 目 编 号            2210-532923-04-01-929514

建 设 地 点             大理白族自治州祥云县

验 收 单 位         云南祥云经开区开发投资有限公司

2024  年  3  月  4  日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）产业孵化中心 | 行业类别 | 其它城建工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 祥云县水务局 祥水保承诺〔2023〕4号，2023年3月27日； |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2023年1月1日—2023年9月1日 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 云南狄尼环境科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | \ |  |  |
| 水土保持施工单位 | 云南建投安装股份有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 云南翰文监理咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 技术服务单位 | 云南山川环保科技有限公司 |  |  |

- 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）。 云南祥云经开区开发投资有限公司于2024年3月4日在祥云县组织开展了云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）产业孵化中心水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位以及水土保持设施验收技术服务单位等公司的代表共7人，特邀云南省2023-2025年省级专家库水土保持专家1人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组查看了项目现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作开展情况的汇报，以及水土保持方案编制、监理以及施工单位的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）产业孵化中心位于祥云财富工业园区管委会北侧(工业大道旁），行政区划隶属于大理白族自治州祥云县祥城镇，项目中心地理坐标为：东经100°35'13.99"，北纬25°32'19.08"。 项目区西侧为工业大道，东侧为现状支路，项目区周边路网发达，施工期间利用工业大道、现状支路及其它周边已建道路进行运输，交通较为便利，已有道路能够满足本项目对外运输要求，无需新修施工道路。 本项目占地面积为0.81hm2（8139.42m2，约12.21亩），总建筑面积9057.14m2，其中地上建筑面积8959.15m2，地下建筑面积97.99m2，建筑占地面积0.26hm2（2646.43m2），建筑密度32.51%，容积率1.10，绿化率44.44%（绿化面积3575.57m2）。 本项目于2023年1月1日开工，2023年9月31日完工；项目总投资6000万元，其中土建投资4822.37万元，项目资金来源于企业自筹。 （二）水土保持方案批复情况 2023年3月27日，祥云县水务局以“祥水保承诺〔2023〕4号”文对《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）产业孵化中心水土保持方案报告表》给予批复。批复主要内容： 本项目水土流失防治责任范围0.81公顷。 本项目建设过程中土石方开挖1.577万m3，其中表土收集0.073万m3，场地平整土石方开挖1.130万m3，基础开挖0.196万m3，管线开挖0.178万m3；土石方回填1.577万m3，其中绿化覆土0.073万m3，场地平整回填1.288万m3，基础回填0.113万m3，管线回填0.103万m3；内部调运0.231万m3；绿化覆土0.073万m3来源于项目场地平整阶段收集的表土。 本项目实施水土保持工程措施：表土收集729m3，HDPE 双壁波纹管（雨水管）共计2273.40m（其中DN300共192.50m，DN400共2080.90m）；植物措施：植草砖690.95m2；景观绿化1589.63m2，临时措施：临时排水沟628m，临时沉砂池2座（配1台抽水泵），简易车辆冲洗设施1套，无纺布临时苫盖4250m2，编织袋临时拦挡77m（编织袋填筑121.28m3，编织袋拆除121.28m3）。 水土保持总投资137.43万元中，工程措施93.17万元；植物措施28.61万元；临时措施8.63万元；独立费用5.60万元（其中水土保持监测费0.00万元，水土保持监理费0.00万元）；基本预备费0.85万元；水土保持补偿费0.57万元（5698元）。 本项目的水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率19%。 （三）水土保持施工图设计情况 本项目水土保持措施施工图设计纳入了主体工程施工图中一并设计。 （四）水土保持监测情况 根据水保〔2019〕160号、办水保〔2020〕161号文件，本项目实际占地面积0.81公顷，建设过程中土石方挖填总量为3.198万立方米，属于承诺制管理的项目，在建设过程中我单位自行做好水土保持防治工作，未单独开展水土保持监测工作。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据水保〔2019〕160号文件，本项目属于承诺制管理的项目，验收材料仅提交水土保持设施验收鉴定书，未单独编报水土保持设施验收报告。 （六）验收结论 本项目建设实际发生水土流失防治责任范围面积0.81公顷，实际水土流失防治责任范围面积与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。 项目建设中开挖土石方1.599万立方米，回填土方1.599万立方米，无弃方。实际挖填土石方量与《水土保持方案》及批复相比增加了0.04万方，开挖填筑土石方增加量未超过30%，不存在重大变更情况。 本项目主要完成的水土保持工程措施：表土收集710立方米，排水沟195.29m，雨水管（DN200-DN400）418.33m；植物措施：植草砖930.95m2，园林景观绿化3575.57m2，临时措施：临时排水沟629.60m，临时沉砂池2座（配1台抽水泵），简易车辆冲洗设施1个，无纺布临时苫盖4295m2，编织袋临时拦挡80m（编织袋填筑126m3，编织袋拆除126m3）。实际实施的水土保持措施工程量与《水土保持方案》及批复相比，表土收集量减少了19m³，雨水管减少了1856.17m，主要原因是通过查阅建设单位提供的竣工资料及现场调查，项目在施工期间优化了道路及硬化区的雨水管网设施，很大节约了雨水管的使用量，同时在建构筑物附近新增了排水明沟195.29m，来收集建构筑物屋面降雨落水；植草砖面积增加了240m2，园林景观绿化面积增加了1985.94m2，实施的植物措施能够减少项目中的积水，减少项目区水土流失；临时排水沟增加了1.6m，无纺布临时苫盖增加了45m2，临时拦挡增加了3m，实施的临时措施对整个项目区的水土保持防治起到很好的效果。 本项目完成水土保持投资292.86万元中，工程措施93.17万元，植物措施184.89万元，临时措施8.63万元，独立费用5.60万元，基本预备费0.00万元，水土保持补偿费0.57万元（5698元）（已缴纳）。实际水土保持投资与《水土保持方案》及批复相比增加了155.43万元。主要原因是项目已经完工不存在基本预备费，根据项目实际需求项目道路及硬化区内增加了植草砖铺设面积，景观绿化区内增加了景观绿化面积，丰富了栽植树种种类，且绿化综合单价要高于方案估算单价。 通过各项水土保持措施的实施，本项目水土流失治理度达到99%，土壤流失控制比达到1.19，渣土防护率达到99%，表土保护率达到99%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到44.44%，项目区六项指标均达到水土保持方案拟定的目标值。 云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）产业孵化中心水土保持工程划分为3个单位工程，分别为防洪排导工程、植被建设工程以及临时防护工程；6个分部工程；26个单元工程；经验收组抽查本项目实施水土保持工程质量评定为优良。 建设单位依法编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，基本完成了批复的各项水土保持措施和建设内容；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了项目建设中的水土流失；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 加强各项水土保持设施管护，确保其功能正常发挥。

- 三、验收组成员名单

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 金树平 | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 法人代表 |  | 建设单位 |
| 成员 | 熊毅炜 | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
|  | 脱云飞 | 西南林业大学 | 副教授 |  | 特邀专家 |
|  | 刘发佳 | 云南山川环保科技有限公司 | 助理工程师 |  | 水土保持设施验收技术服务单位 |
|  | 杜有贤 | 云南翰文监理咨询有限公司 | 项目负责人 |  | 监理单位 |
|  | 马兴态 | 云南狄尼环境科技有限公司 | 助理工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 杜文杰 | 云南建投安装股份有限公司 | 项目负责人 |  | 施工单位 |