生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称      祥云经开区年产10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配

套基础设施建设项目（一期）

项 目 编 号             2210-532923-04-01-783744

建 设 地 点             大理白族自治州祥云县

验 收 单 位          祥云经开新能科技有限公司

2024  年 4 月 23 日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 祥云经开区年产10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目（一期） | 行业类别 | 加工制造类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 祥云经开新能科技有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 祥云县水务局 祥水保许〔2024〕2号，2024年1月9日； |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2022年10月~2023年7月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 云南山川环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | 云南山川环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 云南建投安装股份有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 云南世博建设监理有限责任公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 云南锦秀环境建设有限公司 |  |  |

- 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）。 祥云经开新能科技有限公司于2024年4月23日在祥云县组织开展了祥云经开区年产10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目（一期）水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位、水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位以及水土保持设施验收报告编制单位等公司的代表共6人，特邀云南省2023-2025年省级专家库水土保持专家1人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组查看了项目现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作开展情况的汇报，以及水土保持方案编制、监理以及施工单位的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 祥云经开区年产10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目（一期）位于祥云县财富工业园区内，行政区划隶属于大理白族自治州祥云县祥城镇，项目中心地理坐标为：东经100°34′53.70″，北纬25°31′43.89″。 项目区西北侧入口处为祥姚公路连接线（工业大道）、西侧为财富路北延线、南侧为昆楚大高速。项目区周边路网发达，交通较为便利，已有道路能够满足本项目对外运输要求，项目施工期间未建施工道路。 本项目总占地面积为12.94公顷，其中建构筑物区占地面积为6.40公顷，道路广场区占地面积为4.60公顷，绿化区占地面积为1.94公顷，均为永久占地；主要建设包括新建101#拉晶车间1栋，102#清洗车间1栋，103#切片车间1栋，综合办公区办公楼1栋，倒班宿舍1栋，食堂及活动室1栋，生产技术中心1栋以及公厕和配套用房建设及装修和机电动力设施配套、消防、道路、绿化、给排水等基础设施建设。总建筑面积103345.21平方米，建筑密度49.50%，容积率0.80，绿化率15.00%。 本项目于2022年10月1日开工，2023年7月31日完工；项目总投资25980万元，其中土建投资17304万元，项目资金来源于企业自筹。 （二）水土保持方案批复情况 2024年1月9日，祥云县水务局以“祥水保许〔2024〕2号”文对《祥云经开区年产10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目（一期）水土保持方案报告书》给予批复。批复主要内容： 本项目水土流失防治责任范围12.94公顷。 本项目建设土石方开挖总量34.344万立方米，其中表土收集1.294万立方米，一般土石方开挖33.05万立方米；土石方回填34.344万立方米，其中绿化覆土1.294万立方米，管沟及建筑基础回填4.04万立方米，场平回填29.01万立方米；内部调运2.504万立方米，项目建设过程中无剩余表土和永久弃渣产生。 本项目实施水土保持工程措施：表土收集12940立方米，厂房排水明沟1820米，盖板排水沟580米，坡脚排水沟530米，坡面急流槽100米，雨水管网3012米，生态透水铺砖2745平方米；植物措施：植被绿化面积为1.94公顷，临时措施：临时车辆清洗池1座，无纺布临时苫盖30200平方米。 水土保持总投资829.11万元中，工程措施245.44万元；植物措施516.80万元；临时措施20.31万元；独立费用35.37万元；基本预备费2.13万元；水土保持补偿费9.06万元（90575.10元）。 本项目的水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率14.50%。 （三）水土保持施工图设计情况 本项目水土保持措施施工图设计纳入了主体工程施工图中一并设计。 （四）水土保持监测情况 2023年12月，建设单位委托云南山川环保科技有限公司承担了该项目的水土保持监测工作。接受委托后，监测组于2023年12月-2024年4月开展日常水土保持监测工作，于2024年4月提交了《祥云经开区年产10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目（一期）水土保持监测总结报告》。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）相关规定，为顺利开展本项目水土保持验收工作，2023年12月，建设单位委托云南锦秀环境建设有限公司承担祥云经开区年产10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目（一期）的水土保持设施验收工作。 为做好本项目的水土保持验收及《项目设施验收报告》的编制工作，云南锦秀环境建设有限公司对项目现场进行了实地查勘，并给建设单位提出了后期管护要求。建设单位提供的竣工资料、监理资料进行分析，结合项目现场水土保持措施运行情况以及运行效果的评定，经资料整编分析、专题讨论，于2024年4月编制完成了《祥云经开区年产10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目（一期）水土保持设施验收报告》。 建设单位在项目建设过程中，水土保持审批手续齐备，管理组织机构完善，制度建设及档案管理规范。项目现已建设完毕，水土保持措施总体布局为工程措施、植物措施以及临时措施相结合。 本项目总占地面积12.94公顷；水土流失防治责任范围面积12.94公顷； 本项目建设土石方开挖总量34.344万立方米，其中表土收集1.294万立方米，一般土石方开挖33.05万立方米；土石方回填34.344万立方米，其中绿化覆土1.294万立方米，管沟及建筑基础回填4.04万立方米，场平回填29.01万立方米；内部调运2.504万立方米，项目建设过程中无剩余表土和永久弃渣产生。 本项目主要完成的水土保持工程措施：表土收集12940立方米，厂房排水明沟1820米，盖板排水沟580米，坡脚排水沟530米，坡面急流槽100米，雨水管网3012米，生态透水铺砖2745平方米；植物措施：植被绿化面积为1.94公顷，临时措施：临时车辆清洗池1座，无纺布临时苫盖30200平方米。实际实施的水土保持措施工程量与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。 本项目完成水土保持总投资829.11万元，其中工程措施245.44万元，植物措施516.80万元，临时措施20.31万元，独立费用35.37万元，基本预备费2.13万元，水土保持补偿费9.06万元（90575.10元）（已缴纳）。实际水土保持投资与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。水保方案编制时项目已经完工运行，属于补报。 通过各项水土保持措施的实施，本项目水土流失治理度达到99%，土壤流失控制比达到1.72，渣土防护率达到95.31%，表土保护率达到99%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到15%，项目区六项指标均达到水土保持方案拟定的目标值。 祥云经开区年产10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目（一期）水土保持工程划分为3个单位工程，分别为防洪排导工程、植被建设工程以及临时防护工程；3个分部工程；69个单元工程；经验收组抽查本项目实施水土保持工程质量评定为合格。 验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，基本完成了批复的各项水土保持措施和建设内容；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了项目建设中的水土流失；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件。 验收组同意该项目水土保持设施通过验收，验收结论为合格。 （七）后续管护要求 建议建设单位后期加强已实施水土保持措施的管护工作，使水土保持设施功能长期发挥效应。

- 三、验收组成员名单

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 尹文龙 | 祥云经开新能科技有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
| 成员 | 脱云飞 | 西南林业大学 | 副教授 |  | 特邀专家 |
|  | 董兴达 | 云南山川环保科技有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 张艳芬 | 云南山川环保科技有限公司 | 工程师 |  | 监测单位 |
|  | 刘发佳 | 云南山川环保科技有限公司 | 助理工程师 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 姜玉博 | 云南建投安装股份有限公司 | 项目技术负责人 |  | 施工单位 |
|  | 李仕能 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 项目负责人 |  | 监理单位 |