生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  祥云经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目-北片区220kV电力外线接入工程用电项目

项 目 编 号             2309-532923-04-05-132558

建 设 地 点              大理白族自治州祥云县

验 收 单 位          云南祥云经开区开发投资有限公司

2024  年 06 月 25日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 祥云经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目-北片区220kV电力外线接入工程用电项目 | 行业类别 | 输变电工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 祥云县水务局 祥水保承诺〔2024〕2号，2024年1月5日； |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2023年11月1日—2024年1月31日 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 云南山川环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | \ |  |  |
| 水土保持施工单位 | 大理西电实业有限责任公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 云南工程建设监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 云南山川环保科技有限公司 |  |  |

- 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）。 云南祥云经开区开发投资有限公司于2024年06月25日在祥云县组织开展了祥云经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目-北片区220kV电力外线接入工程用电项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位以及水土保持设施验收技术服务单位等公司的代表共6人，及特邀云南省2023-2025年省级专家库水土保持专家1人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组查看了项目现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作开展情况的汇报，以及水土保持方案编制、监理以及施工单位的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 祥云经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目-北片区220kV电力外线接入工程用电项目线路起点为已建的220kV莲花变，地理坐标为：东经100°39′7.12″，北纬25°33′0.72″；终点为贝特瑞220kV降变站，地理坐标为：东经100°35′15.47″，北纬25°31′51.04″；线路途径祥云县。 本项目为新建建设类项目，行业类别为输变电工程。线路起于220kV莲花变，止于贝特瑞220kV降变站，线路总长3.835km，全部采用单回路架设，导线型号采用2×JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线，地线型号采用2根24芯OPGW-100光缆。共计新建塔基17基角钢塔，其中耐张塔11基，直线塔6基； 本项目主要建设内容为220kV输电线路，其中包括塔基（杆塔）工程区、塔基施工场地区、牵张场地区、施工临时道路区等组成。 本项目总占地为20590平方米，其中永久占地1750平方米，临时占地18840平方米。塔基工程区占地1750平方米，塔基施工区占地2180平方米，牵张场区占地80平方米（和N7塔基施工区合并考虑），施工临时道路占地16580平方米。工程占地类型为草地3210平方米，坡耕地290平方米，林地17090平方米。 本项目于2023年11月1日开工，2024年1月31日完工；项目总投资1594万元，其中土建投资1050万元，项目资金来源于企业自筹。 （二）水土保持方案批复情况 2024年1月5日，祥云县水务局以“祥水保承诺〔2024〕2号”文对《祥云经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目-北片区220kV电力外线接入工程用电项目水土保持方案报告表》给予批复。批复主要内容： 本项目水土流失防治责任范围2.059公顷。 本项目建设共开挖土石方总量为0.44万立方米，其中表土收集976立方米，一般土石方开挖1246.4立方米；土石方回填总量2222.4立方米，其中绿化覆土976立方米，一般土石方回填1246.4立方米；项目回填方均利用自身开挖土方，项目建设无需外借土方，本项目土石方通过相互调运，达到内部平衡，不产生永久弃渣。 本项目设计水土保持工程措施：表土剥离976平方米，浆砌石排水沟75米，复耕150平方米；植物措施：播撒种草1.99公顷；临时措施：土工布苫盖1750平方米，土工布铺垫150平方米，临时拦挡240米。 水土保持总投资57.45万元中，工程措施6.69万元，植物措施36.22万元，临时措施5.58万元，独立费用6.60万元（其中水土保持监测费0.00万元，水土保持监理费0.00万元），基本预备费0.91万元，水土保持补偿费1.44万元。 本项目的水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率21%。 （三）水土保持施工图设计情况 本项目水土保持措施施工图设计纳入了主体工程施工图中一并设计。 （四）水土保持监测情况 根据水保〔2019〕160号、办水保〔2020〕161号文件，本项目实际占地面积2.059公顷，建设过程中土石方挖填总量为0.4万立方米，属于承诺制管理的项目，在建设过程中我单位自行做好水土保持防治工作，未单独开展水土保持监测工作。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据水保〔2019〕160号文件，本项目属于承诺制管理的项目，验收材料仅提交水土保持设施验收鉴定书，未单独编报水土保持设施验收报告。 （六）验收结论 本项目建设实际发生水土流失防治责任范围面积2.059公顷，实际水土流失防治责任范围面积与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。 项目建设中开挖土石方2230立方米，回填土方2230立方米，无弃方。实际挖填土石方量与《水土保持方案》及批复相比增加7.6立方米土石方开挖量，增加7.6立方米土石方回填量。 本项目主要完成的水土保持工程措施：表土收集950立方米，复耕150平方米；植物措施：撒草绿化1.99公顷，临时措施：土工布苫盖1645平方米，土工布铺垫120平方米，临时拦挡220米。实际实施的水土保持措施工程量与《水土保持方案》及批复相比工程措施：浆砌石排水沟减少75米，表土剥离减少26立方米；植物措施：无变化；临时措施：土工布苫盖减少150平方米，土工布铺垫减少30平方米，临时拦挡减少20米。 本项目完成水土保持投资52.41万元中，工程措施3.05万元，植物措施36.22万元，临时措施5.14万元，独立费用6.56万元，基本预备费0.87万元，水土保持补偿费1.44万元（14413.00元）（已缴纳）。实际水土保持投资与《水土保持方案》及批复相比减少5.04万元，其中工程措施费用减少3.64万元，临时措施费用减少0.44万元，独立费用减少0.04万元，基本预备费减少0.04万元。 通过各项水土保持措施的实施，本项目水土流失治理度达到99%，土壤流失控制比达到1.22，渣土防护率达到99%，表土保护率达到99%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到96%，项目区六项指标均达到水土保持方案拟定的目标值。 祥云经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套设施建设项目-北片区220kV电力外线接入工程用电项目水土保持工程划分为3个单位工程，分别为土地整治工程、植被建设工程以及临时防护工程；4个分部工程；9个单元工程；经验收组抽查本项目实施水土保持工程质量评定为合格。 建设单位依法编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，基本完成了批复的各项水土保持措施和建设内容；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了项目建设中的水土流失；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 加强各项水土保持设施管护，确保其功能正常发挥。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 丁超 | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
|  | 章江洪 | 昆明理工大学 | 副教授 |  | 特邀专家 |
|  | 董兴达 | 云南山川环保科技有限公司 | 工程师 |  | 水土保持设施验收技术服务单位 |
|  | 刘发佳 | 云南山川环保科技有限公司 | 助理工程师 |  | 水土保持设施验收技术服务单位 |
|  | 唐顺荣 | 云南工程建设监理有限公司 | 总监理工程师 |  | 监理单位 |
|  | 张艳芬 | 云南山川环保科技有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 赵四海 | 大理西电实业有限责任公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |