生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-经开区220kV基础电力线路建设项目

项 目 编 号             2309-532923-04-05-877180

建 设 地 点              大理白族自治州祥云县

验 收 单 位          云南祥云经开区开发投资有限公司

2024  年 06 月 25 日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-经开区220kV基础电力线路建设项目 | 行业类别 | 输变电工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 大理白族自治州水务局 大水保备〔2024〕1号，2024年1月4日； |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2023年11月1日—2024年1月31日 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 云南山川环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | \ |  |  |
| 水土保持施工单位 | 云南省普洱市均焱送变电工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 腾若工程项目管理咨询(云南)有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | \ |  |  |

- 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）。 云南祥云经开区开发投资有限公司于2024年06月25日组织开展云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-经开区220kV基础电力线路建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位以及水土保持设施验收技术服务单位等公司的代表共6人，特邀云南省2023-2025年省级专家库水土保持专家1人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组查看了项目现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作开展情况的汇报，以及水土保持方案编制、监理以及施工单位的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-经开区220kV基础电力线路建设项目线路起点为在建的220kV莲花变，地理坐标为：东经100°39′7.12″，北纬25°33′0.72″；终点为鸿新220kV降变站，地理坐标为：东经100°35′15.47″，北纬25°31′51.04″；线路途径祥云县、宾川县。 本项目为新建建设类项目，行业类别为输变电工程。线路起于220kV莲花变，止于鸿新220kV降变站，线路总长12.79千米，全部采用单回路架设，导线型号采用JL/LB20A-400/50-54/7型铝包钢芯铝绞线，该线路途经宾川县、祥云县境内，其中宾川县境内线路长度3.10千米，祥云县境内线路长度9.69千米；共计新建塔基40基，其中新建角钢塔30基，角钢塔部分直线塔15基，占50%，耐张塔15基，占50%，新建钢管塔10基，全部为耐张塔； 本项目主要建设内容为220kV输电线路，其中包括塔基（杆塔）工程区、塔基施工场地区、牵张场地区、跨越施工场地区、施工临时道路区等组成。 本项目总占地为38016.70平方米，其中永久占地1731.70平方米，临时占地36285.00平方米。塔基工程区占地1731.70平方米，塔基施工区占地5535.00平方米，施工临时道路占地11425.00平方米，牵张场区占地5625.00平方米，跨越施工场地占地13700.00平方米。工程占地类型为林地12475.80平方米，草地14307.03平方米，坡耕地8828.09平方米，其它土地（裸露地表）2156.41平方米，建设用地249.37平方米。本项目总占地面积为38016.70平方米，按照行政区划，宾川县境内线路长度3.10千米，祥云县境内线路长度9.69千米；宾川县占地面积为5993.80千米，祥云县占地面积为32022.90千米。 本项目于2023年11月1日开工，2024年1月31日完工；项目总投资3778万元，其中土建投资1246万元，项目资金来源于企业自筹。 （二）水土保持方案批复情况 2024年1月4日，大理白族自治州水务局以“大水保备〔2024〕1号”文对《云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-经开区220kV基础电力线路建设项目水土保持方案报告表》给予批复。批复主要内容： 本项目水土流失防治责任范围3.802公顷。 本项目建设共开挖土石方3937.53立方米（其中一般土石方开挖2472.53立方米，表土剥离1465.00立方米），回填土石3937.53立方米（其中一般土石方回填2472.53立方米，表土回覆1465.00立方米）；本项目土石方通过相互调运，达到内部平衡，不产生弃方。 本项目实施水土保持工程措施：浆砌石排水沟160米，复耕18662.87平方米，表土剥离1465立方米；植物措施：撒播灌草28504.26平方米；临时措施：土工布临时苫盖2500平方米，土工布临时铺垫19325平方米，临时拦挡415米，临时排水沟3820米，临时沉砂池9座。 水土保持总投资107.84万元中，工程措施23.18万元，植物措施52.31万元，临时措施20.46万元，独立费用7.74万元（其中水土保持监测费0.00万元，水土保持监理费0.00万元），基本预备费1.49万元，水土保持补偿费2.66万元（26611.90元，其中祥云县22416.10元，宾川县4195.80元）。 本项目的水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。 （三）水土保持施工图设计情况 本项目水土保持措施施工图设计纳入了主体工程施工图中一并设计。 （四）水土保持监测情况 根据水保〔2019〕160号、办水保〔2020〕161号文件，本项目实际占地面积3.802公顷，建设过程中土石方挖填总量为7894立方米，属于承诺制管理的项目，在建设过程中我单位自行做好水土保持防治工作，未单独开展水土保持监测工作。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据水保〔2019〕160号文件，本项目属于承诺制管理的项目，验收材料仅提交水土保持设施验收鉴定书，未单独编报水土保持设施验收报告。 （六）验收结论 本项目建设实际发生水土流失防治责任范围面积3.802公顷，实际水土流失防治责任范围面积与《水土保持方案》及批复相比未发生变化。 项目建设中开挖土石方2517立方米，回填土方2517立方米，无弃方。实际挖填土石方量与《水土保持方案》及批复相比增加44.47立方米土石方开挖量，增加44.47立方米土石方回填量。 本项目主要完成的水土保持工程措施：表土收集1430立方米，复耕8662.87平方米；植物措施：撒草绿化2.85公顷，临时措施：土工布苫盖2530平方米，土工布铺垫13690平方米，临时拦挡410m，临时土质排水沟680m，临时沉沙池9座。实际实施的水土保持措施工程量与《水土保持方案》及批复相比工程措施：浆砌石排水沟减少160m，表土剥离减少35立方米；植物措施：无变化；临时措施：土工布苫盖增加30平方米，土工布铺垫减少10平方米，临时拦挡减少5米，临时土质排水沟和临时沉沙池无变化。 本项目完成水土保持投资98.55万元中，工程措施15.48万元，植物措施52.31万元，临时措施20.37万元，独立费用7.73万元，所占比例为7.28%；基本预备费0万元；水土保持补偿费2.66万元（26611.90元）（已缴纳）。实际水土保持投资与《水土保持方案》及批复相比减少9.29万元，其中工程措施费用减少7.7万元，临时措施费用减少0.09万元，独立费用减少0.01万元，基本预备费减少1.49万元。 通过各项水土保持措施的实施，本项目水土流失治理度达到99%，土壤流失控制比达到1.23，渣土防护率达到99%，表土保护率达到99%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到74.98%，项目区六项指标均达到水土保持方案拟定的目标值。 云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）-经开区220kV基础电力线路建设项目水土保持工程划分为3个单位工程，分别为土地整治工程、植被建设工程以及临时防护工程；6个分部工程；19个单元工程；经验收组抽查本项目实施水土保持工程质量评定为合格。 建设单位依法编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，基本完成了批复的各项水土保持措施和建设内容；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了项目建设中的水土流失；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 加强各项水土保持设施管护，确保其功能正常发挥。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 丁超 | 云南祥云经开区开发投资有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
|  | 章江洪 | 昆明理工大学 | 副教授 |  | 特邀专家 |
|  | 董兴达 | 云南山川环保科技有限公司 | 工程师 |  | 水土保持设施验收技术服务单位 |
|  | 刘发佳 | 云南山川环保科技有限公司 | 助理工程师 |  | 水土保持设施验收技术服务单位 |
|  | 张艳芬 | 云南山川环保科技有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 张莎莎 | 腾若工程项目管理咨询(云南)有限公司 | 总监理工程师 |  | 监理单位 |
|  | 曹建波 | 云南省普洱市均焱送变电工程有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |